Стационарный подавитель сотовых телефонов

GSM, CDMA, 3G связи.

модель TG8CA

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Подавитель мобильных “TG8CA” предназначен для подавления мобильных телефонов стандарта GSM 900/1800, CDMA, 3G. Дальность распространения радиопомех подавителя “TG8CA” составляет до 100 метров в прямой видимости.

“TG8CA” имеет плавную регулировку мощности каждого канала подавления, что позволит использовать блокиратор в разных помещениях и настраивать его под конкретные условия.

ВНИМАНИЕ! Радиус подавления может изменяться. Это зависит от мощности и близости базовой станции (ретранслятора) сотового оператора. Радиус действия подавителя (до 100 метров) указан с учётом уровня сигнала сотовой связи 60 – 80%.

2. ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Блокировку любой передачи через сотовую связь - прием и отправка ММС и СМС сообщений, совершение голосового вызова, а также осуществление связи через сеть третьего поколения 3G.

- Блокировку системы дистанционного включения мобильного телефона в качестве «радиожучка».

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Прикрутите 4 антенны, соблюдая совпадение цветовой маркировки.

- Жёлтый — GSM (925-960МГц); Красный — GSM (850-894МГц); Синий — GSM (1805-1880МГц);        Зелёный — 3G (2110-2170).

ВНИМАНИЕ: не включайте питание прибора без антенн – это приведет к выходу устройства из строя!

- Для более эффективной работы, расположите устройство примерно в центре подавляемой помещении.

- Антенны должны быть строго вертикально.

- Подключите подавитель к сети 220В через адаптер.

Для включения подавителя переведите переключатель “OFF/ON Power Switch” расположенный на задней панели в положение “ON” (загорится индикатор “Power LED”). Для отключения режима подавления переведите переключатель в положение “OFF”.

Переключатель Functional Switch должен быть в положении Local, для постоянного подавления. Для включения подавителя при помощи ПДУ переключатель Functional Switch должен быть в положении Remote.

С помощью регуляторов, напротив каждой антенны можно изменять дальность подавления каждой частоты.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подавитель “TG8CA”  – 1шт.

- Блок питания  – 1 шт.

- Антенны 800,900,1800,3G  – 4 шт.

- Инструкция – 1 шт.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Частоты подавления:

- CDMA – 850-894МГц;

- 3G – 2110-2170МГц;

- GSM – 925-960МГц /1805-1880МГц.

- Радиус подавления: до 100 метров

- Габариты: 200х175х60

- Масса: 1,9 кг.

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДАВИТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К АНТЕНАМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ!

Гарантия

Гарантируется соответствие системы требованиям ТУ и отраслевых стандартов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, указанных в ПАСПОРТЕ-ИНСТРУКЦИИ. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок на “TG8CA” 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Дата продажи указанна в товарной накладной или квитанции о продажи. Настоящая гарантия предоставляется при наличии товарной накладной или квитанции о продаже.

Гарантия не предоставляется если:

– изделие используется не по назначению;

– имеются механические повреждения изделия, полученные в результате неквалифицированного монтажа–демонтажа и нарушения условий эксплуатации;

– имеются механические повреждения корпусов контрольной панели и датчиков.